АВТОМАТИЧЕСКИЙ ХЛОРАТОР

(НА ОСНОВЕ ЭЛЕКТРОЛИЗА СОЛИ)

# КОМПЛЕКТАЦИЯ

Хлоратор комплектуется следующими элементами:

- Блок управления

- Электролизер

- Инструкция

- Переходные муфты (2)

- Наклейки с инструкциями по эксплуатации

# ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Хлоратор Астрал – автоматическая система дезинфекции воды, основанная на электролизе соли (хлорид натрия), растворенной в воде. В результате хлор постоянно генерирует и, таким образом, происходит очистка воды. Существует ряд генераторов, некоторые из которых требуют ручной очистки, в других очистка происходит автоматически. Хлоратор необходимо присоединить к блоку управления рядом с насосом фильтра, чтобы хлоратор мог работать только с фильтром. Хлоратор также может быть подключен напрямую к источнику питания и работать как электрическое управление насосом фильтра. В данном случае необходимо дополнительно установить замыкатель и термореле для насоса и хлоратора.

Хлоратор состоит из электролизера и панели управления, а также имеет термореле и датчик жидкости, который отключает электролизер и подает сигнал тревоги, как только хлоратор становиться пустым. В то же время световые индикаторы отражают любые отклонения от нормального режима работы хлоратора.

Чтобы избежать коррозии металла, необходимо заземлить все металлические аксессуары бассейна, например, лестницы.

# ИНСТАЛЛЯЦИЯ

- Установите блок управления на высоте как минимум 1 метр над уровнем земли, в месте, защищенным от попадания прямых солнечных лучей и дождя.

- При помощи клея ПВХ приклейте две переходные муфты к открытым отверстиям на корпусе электролита.

- Установите электролизер в обратный поток бассейна после насоса, фильтра и теплообменника.

- Электролизер рекомендуется устанавливать в горизонтальном положении, хотя также допустима его вертикальная установка.

- Направление потока воды в электролизере должно совпадать со стрелкой на его корпусе.

- Присоедините провода электролизера к клеммам блока управления как показано на рисунке2. Цветные провода необходимо подсоединять парами.

- Добавьте в бассейн соль для достижения необходимого уровня солености воды из расчета 6-8 кг соли на кубический метр воды.

Данное оборудование не подходит для использования морской воды.

Пока соль растворяется в воде, оборудование должно быть отключено. Для облегчения растворения соли в воде рекомендуется включить фильтрационное оборудование.

# ПОДКЛЮЧЕНИЕ (РИС.3)

- Соедините блок управления хлоратора с панелью управления (240 Вольт).

- Подключите насос к блоку управления.

- Поместите включатель таймера хлоратора в позицию "OFF".

- Запрограммируйте необходимое время работы хлоратора на панели управления. Хлоратор должен работать, по меньшей мере, дважды в день.

- После выполнения вышеуказанных пунктов установите включатель на панели управления в позицию "ON" и включите оборудование.

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Установите хлоратор на максимальную производительность

- Оборудование необходимо использовать два раза в день

- Рекомендуемое время работы хлоратора от 2 до 8 часов в день в зависимости от размеров бассейна и климатических условий.

- В зимний период требуется меньшее количество часов работы хлоратора

- Когда горят зеленые индикаторы хлоратора и при этом электролизер чистый, это значит, что вырабатывается хлор.

- Нормальная потеря соли составляет примерно 10% в год. С целью увеличения количества соли в воде никогда не используйте морскую воду. Пока соль растворяется в воде, хлоратор должен быть отключен. Избыток соли в воде опасен для оборудования.

- Не добавляйте химические препараты через скиммер, так как это может повлечь неправильную работу электролизера.

# ИДЕАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОДЫ

- Содержание соли: 0,6-0,8 % (6-8 кг соли на кубический метр воды)

- Стабилизатор: 40-60 промиль

- Свободный хлор: 1.0-3.0 промиль

- Щелочность: 80-150 промиль

- рН: 6,8-7,4 для бассейнов покрытых стекловолокном, лайнером

7,2-7,6 для других типов бассейнов

# УХОД ЗА ХЛОРАТОРОМ

Уход за хлоратором заключается в очистке электролизера. Очистку электролизера необходимо производить по мере возникновения отложений

на электродах: через каждые 2-3 месяца – для ручной системы очистки, через каждые 12-18 месяцев – для систем само очистки.

Для моделей с само очисткой предусмотрена система смены полярностей на электродах, которая предотвращает образование соляных и минеральных отложений. Для этого необходимо менять полярность через каждые четыре часа. После окончания 4-х часового рабочего цикла отключите электролизер на 40 секунд, затем включите электролизер только с обратной полярностью электродов.

# ОЧИСТКА ЭЛЕКТРОЛИЗЕРА

- Отсоедините источник питания от оборудования

- Закройте шаровые клапаны

- Открутите крышку контейнера электролизера и аккуратно извлеките его.

- Поместите электролизер в емкость, наполненную на 1/5 кислотой и 4/5 водой. Оставьте на несколько минут, пока налет не растворится. Не прибегайте к помощи чистящих средств, так как можете повредить электролизер, что повлечет автоматическое снятие гарантийного срока.

- При установке электролизера в контейнер убедитесь, чтобы уплотнительное кольцо было чистым.

- Поместите основание электролизера в контейнер. Слово "top", написанное на основании электролизера означает его верхнюю часть.

- Откройте шаровые клапаны.

- Проверьте все электрические соединения.

# ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Если бассейн не эксплуатируется в зимний период, то необходимо убрать панель управления и электролизер на хранение в сухое место. Влага отрицательно действует на оборудование, когда оно долгое время находится вне эксплуатации.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение:

Напряжение в сети – 220 В

Напряжение в электролизере – 7,5 В

Сила тока: 16 /20 Ампер

Электроды:

Анод: высококачественная титановая сетка с платиновым покрытием

Катод: высококачественная титановая сетка

Выработка хлора:

Модель на 16 ампер: 16 г/ч в бассейнах до 80 м³

Модель на 20 ампер: 20 г/ч в бассейнах до 110 м³

# ВОЗМОЖНЫЕ ПОЛОМКИ

| Проблема | Причина | Устранение |
| --- | --- | --- |
| Низкий уровень остаточного хлора или недостаточная выработка хлора | Не верное значение рН Недостаточное количество стабилизатора Недостаточное время работы хлоратора Низкое содержание соли | Отрегулируйте значение рН Добавьте стабилизатор Увеличьте время работы хлоратора Добавьте соль |
| Не вырабатывается хлор | Не поступает ток к оборудованию Не поступает ток в электролизер Вода не достигает электролизера | Проверьте шнур Проверьте соединения на блоке управления Проверьте работу насоса Проверьте, заполнен ли насос водой Проверьте, чтобы фильтр был чистым |

Если тест на остаточное количество хлора показал низкий уровень или если вода в бассейне мутная это говорит о быстром расходе вырабатываемого хлора, что вызвано загрязнениями. Если при этом уровень рН и тест на баланс нормальные, то рекомендуется провести профилактику с кислотными реагентами.

# МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Держите шаровые клапаны всегда в открытом положении, чтобы вода поступала в электролизер. Закрывайте клапаны только в том случае, когда производите очистку электролизера.

- Установка оборудования должна осуществляться квалифицированным электриком

- Любой ремонт должен производиться при полном отключении оборудования