# Установка песочного фильтра

Фильтр должен находиться в непосредственной близости от бассейна и желательно на уровне 0,5 м ниже уровня воды в бассейне. Необходимо предусмотреть слив в канализацию.

Важно! При подключении не использовать железные трубы и пеньковые прокладки. Рекомендуется подключение пластиковыми трубами и изоляция тефлоновой лентой.

Загрузка песка

Для достижения максимального эффекта фильтрации необходим кварцевый песок с гранулометрией 0,5-0,9 мм.

Песок загрузить после установки фильтра и подключения труб.

Запуск фильтра

Загрузив фильтр песком необходимо произвести его промывку, выполнив следующие операции:

1.   Установить 6-позиционный кран в положение «LAVADO» «Промывка»

Открыть вентиль на всасывающей трубе и включить насос (в течение 4 минут)

Остановить насос и установить ручку 6-позиционного крана в положение «FILTRACION» «Фильтрация»

Внимание! Переключать ручку 6-позиционного крана ТОЛЬКО при отключенном насосе!

«FILTRACION» «ФИЛЬТРАЦИЯ»

При отключенном насосе установить ручку 6-позиционного крана в положение «FILTRACION» «Фильтрация».

Включить насос.

Во время фильтрации рекомендуется периодически снимать показатели манометра, отображающего степень загрязненности фильтра. Когда уровень давления опустится до 1,3 кг\см2 повторяется процедура  «LAVADO» «Промывка». Устройство донного слива и скиммер очищаются по степени загрязнения мусором. Учитывайте, что при полном открытом клапане донного слива поток всасывания через скиммер будет небольшим. Если необходим более мощный подсос воды через скиммер - достаточно прикрыть вентиль на трубе донного слива.

«LAVADO» «ПРОМЫВАНИЕ»

Когда уровень давления падает до 1,3 кг\см2 необходимо промывание фильтра по следующей схеме:

6-позиционный кран устанавливается в позицию «LAVADO» «Промывка» и при открытых вентилях донного слива и скиммера включается насос. Процедура длится 2 - 4 минуты. Вода при этом сбрасывается в канализацию.

«RECIRCULACION» «РЕЦИРКУЛЯЦИЯ»

При таком положении 6-позиционного крана вода поступает напрямую через насос в бассейн, минуя фильтр.

«VACIADO» «ОПОРОЖНЕНИЕ»

Если вода из бассейна не может уходить напрямую в канализационную систему, опорожнение осуществляется при помощи насоса. Для проведения данной процедуры установите 6-позиционный кран в положение «VACIADO». Закройте вентиль скиммера и откройте вентиль донного слива.

Включите мотор. Для того чтобы мотор работал, необходимо заполнение водой клапанов насоса и трубы донного слива. Прежде чем включить насос убедитесь в том, что вентиль скиммера закрыт.

«ENJUAGUE» «СПОЛАСКИВАНИЕ»

После проведения процедуры «Промывание» и до установки крана в позицию «Фильтрование» в бассейн в течение нескольких секунд еще может поступать вода мутного цвета. Чтобы не допустить этого кран устанавливается в положение «ENJUAGUE».  Установите кран в вышеуказанное положение и включите насос на 1 минуту. Эта процедура сбрасывает мутную воду напрямую в канализацию. Затем, при выключенном насосе, переставить кран в положение «FILTRACION».

«CERRADO» «ЗАКРЫТО»

Как понятно из названия эта позиция крана используется для перекрытия потока воды из фильтра в насос. Применяется при очистки корзины префильтра насоса от загрязнений.