OXIPOOL

ОБРАБОТКА АКТИВНЫМ КИСЛОРОДОМ

OXIPOOL - это новейшая система управления процессом дезинфекции в воде бассейна. Речь идет о системе, основанной на применении, в качестве дезинфицирующего агента, активного кислорода, химического вещества, которое придает воде улучшенные гигиенические и санитарные характеристики. Эта процедура обработки не использует хлор, и преобразует воду в бассейне в природную среду, роскошную, удобную и  крайне привлекательную для купания.

Основы процесса заключаются в одновременном использовании двух продуктов:

СТХ-100 - Таблетки активного кислорода, которые отдают кислород, сразу переходящий в раствор, действуя как мощное дезинфицирующее средство. Таблетки укладываются в скиммер бассейна.

СТХ-540 - Бактерицидное специально разработанное средство, которое

усиливает и дополняет дезинфицирующее действие растворенного

кислорода. Одновременно с этим действует как мощное средство против

водорослей, подавляющее образование водорослей и не образует при этом пены.

СТАНДАРТНАЯ ОБРАБОТКА ВОДЫ В БАССЕЙНЕ

ОБЪЕМОМ 10 м3.

Первоначальная обработка:

1) Регулирование рН

С помощью тестера для анализа уровня кислорода и водородного показателя рН, убедитесь, что значение рН воды находится в пределах 7,2 и 7,6. При необходимости скорректируйте уровень рН с помощью средства СТХ-10 или СТХ-20.

2) Активация кислорода и превентивные меры против водорослей.

Вода в бассейне должна с самого начала содержать некоторое количество бактерицидного средства, которое действует как превентивное средство против образования водорослей и как активаторное средство для процесса обработки на базе кислорода. Поэтому необходимо подготовить 0,15 литров средства СТХ-540 в сосуде с водой и вылить полученный раствор равномерно по поверхности воды в бассейне.

3) Обработка кислородом и дезинфекция воды.

Последующее добавление СТХ-100  в таблетках вызывает высвобождение чистого кислорода, который из-за своих окисляющих характеристик, разрушает имеющуюся органическую материю, делая воду чистой и дезинфицированной.

Положите в скиммер 2 таблетки СТХ-100 .

4) Предотвращение и удаление мутности в воде.

Иногда очень мелкие взвешенные частички могут пройти через песочный фильтр и сделают воду бассейна мутной. В этих случаях использование хлопьеобразующего средства СТХ - 43 в картриджах, которые устанавливаются в скиммер, позволит вернуть воде идеальную первоначальную прозрачность.

Периодическая обработка:

1) Добавляйте 50 мл бактерицидного средства СТХ-540 один раз в неделю. Повторяйте первоначальную обработку каждый раз, когда уменьшается прозрачность воды.

2) Добавляйте одну таблетку СТХ-100  как минимум один раз в неделю, Используйте тестер для поддержания уровня кислорода в воде бассейна на отметке 1,0 или чуть больше нее. В случае необходимости увеличьте дозу. Повторяйте первоначальную обработку каждый раз, когда уменьшается прозрачность воды. В крытых бассейнах дозу можно уменьшить.

ВНИМАНИЕ: Обработку в любом случае лучше производить на закате дня и в отсутствие купающихся людей.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАБОТКИ СРЕДСТВОМ OXICOOL

- В процессе не используется хлор.

- Вода,   обработанная   средством   СТХ-100, не имеет неприятного запаха и не раздражает глаза.

- Растворение СТХ-100 в воде обеспечивает сильное окисление, которое способно   удалить   органические   вещества   и   существующие микроорганизмы.

- Обработанная кислородом вода не обезвоживает кожу и не сушит волосы.

- Активный кислород не реагирует с органическим азотом, в отличие от хлора, который образует хлорамин (соединение хлора), раздражающий слизистую оболочку глаз.

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

- При обработке OXIPOOL не должны использоваться другие, отличные от СТХ-540 средства против водорослей. В случае очень частых купаний, при скользких стенках, повышенной температуре или после грозы, удвойте дозировку.

- Для проверки дозировки СТХ-100 используйте тестер для анализа уровня кислорода и рН. Анализ должен производиться, когда весь продукт полностью растворен (для таблеток это примерно 1-2 часа).

ОБРАБОТКА OXIPOOL

ТАБЛИЦА ДОЗИРОВКИ ДЛЯ 10 М3 ВОДЫ

| Этапы | Продукт | Начальная обработка | Еженедельная обработка |
| --- | --- | --- | --- |
| Регулирование рН | СТХ-10 и/или СТХ-20 | 0,15 кг/0,2 единицы рН | 0,15 кг/0,2 единицы рН |
| Активация кислорода и предотвращение образования водорослей | СТХ-540 | 0,15 л | 0,05 л |
| Оксидирование и дезинфекция воды | СТХ-100 | 2 таблетки | 1 таблетка |
| Флокуляция (песочные фильтры) * | СТХ-43 | - Очистите песочный фильтр от загрязнений согласно инструкции, положите в скиммер 1 картридж средства СТХ-43 и продолжите фильтрацию. - Дозировка препарата СТХ-43: - 1 картридж на каждые 10 дней для бассейнов объемом 10¸50 м3 - 2 картриджа на каждые 10 дней для бассейнов объемом 50¸100 м3 - 3 картриджа на каждые 10 дней для бассейнов объемом 100¸150 м3 |  |

* В случае сильной замутненности необходимо будет прибегнуть к жидкому хлопьеобразующему средству СТХ-41.

ПРОБЛЕМЫ И ИХ РАЗРЕШЕНИЕ

РАЗДРАЖЕНИЕ ГЛАЗ

Причина:	- значение рН отличается от рекомендуемого

Решение:	- скорректируйте рН до значения от 7,2 до 7,6 с помощью

СТХ-10 или СТХ-20

ОБРАЗОВАНИЕ ВОДОРОСЛЕЙ

Причина:       	- недостаточная дозировка СТХ-100

- точечное заражение, вызванное грозами

- повышенное поступление листьев, травы и сучков в воду бассейна

Решение:

1) добавьте 0,15 литра СТХ - 540 и после него 2 таблетки средства СТХ-100 на каждые 10 м3 воды и остановите фильтрацию

2) по  истечении  8  часов  отчистите щеткой водоросли, приставшие к стенкам и дну бассейна и оставьте их с тем, чтобы они выпали в осадок

- удалите осевшую грязь с помощью водяного пылесоса, сливая ее в канализацию.

МУТНАЯ ВОДА

Причина:

- грязный или засорившийся фильтр

- неправильная фильтрация (проконсультируйтесь с нашим специалистом)

- выпадение в осадок содержащихся в воде карбонатов, вызванное повышенным значением рН

- недостаточная дозировка СТХ-100

Решение:

1) очистите песочный фильтр от загрязнений

2) понизьте уровень рН до значения 7,2 с помощью средства СТХ-10

3) положите картриджи с СТХ-43 в скиммер и, при работающей фильтрации добавьте 2 таблетки  средства СТХ-100 на каждые 10 м3 воды и одновременно 200 г средства против образования накипи СТХ-700 Anticalcare Super.

ОКРАШЕННАЯ ВОДА

Причина:	- постоянное попадание пыльцы или растительных остатков

- подаваемая вода содержит растворенные металлы

- наличие в значительном количестве других, отличных от СТХ-540 средств против образования водорослей.

Решение:

1) проделайте шоковое оксидирование - на каждые 10 м3 воды добавьте 200 г средства CTX-200/GR, затем остановите фильтрацию, добавьте 100 г средства СТХ-41 и дайте хлопьям выпасть в осадок

2) удалите осевшую грязь с помощью водяного пылесоса, сливая ее в канализацию

3) продолжите фильтрацию, добавив средства СТХ-43 и продолжите обработку на основе средства СТХ-540 и       СТХ-100.