# ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ СКИММЕР

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

ВНИМАНИЕ: Данное руководство содержит важную информацию относительно мер безопасности, которые должны соблюдаться при выполнении установки и при эксплуатации этого оборудования. Следовательно, специалист, выполняющий установку оборудования и пользователь должны внимательно прочесть данное руководство перед началом установки и эксплуатации оборудования.

## ПРОВЕРЬТЕ СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВОЧНОЙ КОРОБКИ

В упаковочной коробке должны содержаться детали и принадлежности, показанные на рис. 1. Содержимое упаковочной коробки может меняться в зависимости от модели скиммера.

## ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Высокопроизводительные скиммеры, предназначенные как для общественных, так и для частных плавательных бассейнов.

Скиммер является компонентом фильтрующего контура, и выполняет функции фильтрации воды с поверхности, циркуляции воды в бассейне, регулировки уровня воды в бассейне, а также используется для подсоединения шланга вакуумной чистки бассейна.

Скиммер изготовлен из литого акрилонитрилбутадиенстирола (ABS), и имеет ровные стенки толщиной 5 мм, что обеспечивает высокую прочность конструкции. Этот узел является неразборным, и, следовательно, не имеет прокладки ниже уровня воды.

Скиммер имеет три соединительных патрубка, тип которых может меняться: два вертикальных (нормальная трубная резьба или газовая резьба 2 дюйма в зависимости от варианта конструкции) и один горизонтальный патрубок (2 дюйма, для внутренних соединений).

Поверхность крышки скиммера является нескользкой и снабжена маленьким отверстием с заслонкой (рис. 2) для того, чтобы не было открытых отверстий, которые могут быть причиной несчастных случаев.

## УСТАНОВКА

Для того чтобы скиммер должным образом очищал поверхность воды, перед сборкой бассейна необходимо проанализировать его положение и расположить входное отверстие скиммера против доминирующего ветра, принимая во внимание модель бассейна и характеристики системы циркуляции воды. В случае бассейнов с одним или с двумя скиммерами, скиммеры должны располагаться вдоль короткой стороны бассейна на стороне с большей глубиной. В бассейнах с тремя или с большим количеством скиммеров они должны располагаться на одной из длинных сторон бассейна.

Всегда располагайте скиммеры напротив впускных отверстий (рис. 3).Скиммер должен устанавливаться на уровне поверхности воды.

Одна из подсоединенных к скиммеру труб должна идти от всасывающей линии, расположенной на дне бассейна, а вторая труба должна идти к насосу.

## КРЕПЛЕНИЕ

Скиммер должен всегда устанавливаться в вертикальном положении, при этом входное отверстие скиммера должно быть расположено на уровне поверхности воды. В зависимости от типа бассейна могут использоваться разные варианты крепления скиммера.

КРЕПЛЕНИЕ НА БАССЕЙНЕ, ИЗГОТОВЛЕННОМ ИЗ ПАНЕЛЕЙ (НЕ ДЕРЕВЯННЫХ) (Рис. 4)

- Вырежьте и просверлите в панели отверстия (в качестве шаблона может использоваться одна из прокладок скиммера).

- Приклейте к фланцу входного отверстия скиммера прокладку (это облегчит выполнение крепления), совместив отверстия в прокладке с отверстиями на фланце скиммера.

- Установите скиммер с установленной на нем прокладкой, совместив отверстия на фланце скиммера с отверстиями, которые были ранее высверлены в панели, и закрепите скиммер на панели с помощью винтов с полукруглой головкой.

- Для бассейнов с гидроизоляционной пленкой установите скиммер и выполните операцию, описанную в шаге 5.

- Приклейте вторую прокладку, приложите рамку, и просверлите гидроизоляционную пленку. При выполнении этой операции гидроизоляционная пленка должна быть плотно прижата. Заверните винты с потайной головкой, проверив, что винты прошли сквозь все детали и ввернулись во входной фланец скиммера.

- Для бассейнов с гидроизоляционной пленкой обрежьте лишнюю пленку по внутреннему периметру рамки.

- Затем установите на рамку декоративную накладку.

КРЕПЛЕНИЕ НА ДЕРЕВЯННОМ БАССЕЙНЕ С ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ ПЛЕНКОЙ  (Рис. 5)

- Вырежьте в деревянной панели отверстие, размер которого превышает наружный размер входного отверстия скиммера приблизительно на 3 мм.

- Вставьте скиммер в отверстие с задней стороны так, чтобы наружные прижимы фланца входного отверстия скиммера соприкасались с деревянной панелью. Закрепите скиммер на панели с помощью шурупов, ввернув их в деревянную панель через отверстия в наружных прижимах.

- Приклейте к фланцу входного отверстия скиммера прокладку (это облегчит выполнение крепления), совместив отверстия в прокладке с отверстиями на фланце скиммера.

- Установите гидроизоляционную пленку.

- Приклейте вторую прокладку, совместив отверстия в прокладке с отверстиями в скиммере.

- Установите на верхнюю прокладку рамку, и просверлите гидроизоляционную пленку, плотно прижав ее. Заверните по очереди винты с потайной головкой.

- Обрежьте лишнюю пленку по внутреннему периметру рамки.

- Затем установите на рамку декоративную накладку.

## РАБОТА

Скиммер отсасывает воду с поверхности и подает ее в систему фильтрации, а затем возвращает чистую воду в бассейн.

Скиммер выполняет несколько важных для бассейна функций:

## РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОТОКА

Для выполнения регулирования потока воды просто поверните резьбовую пробку по часовой стрелке или против часовой стрелки для того, чтобы уменьшить или увеличить поток воды.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ВАКУУМНОГО ШЛАНГА:

Для подсоединения вакуумного шланга просто закройте пробкой отверстие над корзиной и выверните регулируемую резьбовую пробку. Затем установите крышку для подсоединения вакуумного шланга. И, наконец, подсоедините шланг к крышке для подсоединения вакуумного шланга (рис. 6).

При выполнении вакуумной чистки в бассейнах с несколькими скиммерами нужно закрыть все скиммеры кроме того, который используется для подсоединения вакуумного шланга. Примечание: в бассейнах с гидроизоляционной пленкой, когда все остальные скиммеры и сливные отверстия полностью закрыты, устройство вакуумной чистки бассейна может присосаться к гидроизоляционной пленке.

## СЛИВ ЛИШНЕЙ ВОДЫ:

Для слива из бассейна лишней воды в верхней части скиммера имеется отверстие, которое соединено с линией слива. Это предотвращает переполнение бассейна.

## НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ:

Для низких уровней воды в бассейне скиммер снабжен патрубком для всасывания воды со дна бассейна, что предотвращает засасывание воздуха в систему фильтрации (рис. 7).

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

Скиммер является неразборным, и, следовательно, не требует сложного обслуживания. Просто периодически проверяйте и опорожняйте корзину для того, чтобы предотвратить снижение производительности вследствие накапливания грязи.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Весь персонал, выполняющий монтаж оборудования, должен иметь соответствующую квалификацию для выполнения этой работы.

Работа должна выполняться в соответствии с правилами техники безопасности для работ, связанных с установкой бассейна.

| ПОЗ. | ## ОПИСАНИЕ | ### КОЛ-ВО |
| --- | --- | --- |
| 1 | Крышка | 1 |
| 2 | Рамка | 1 |
| 3 | Крышка для подсоединения вакуумного шланга | 1 |
| 4 | Корзина | 1 |
| 5 | Корпус (может быть снабжен или не снабжен большим или маленьким фланцем входного отверстия) | 1 |
| 6 | Заслонка | 1 |
| 7 | Прокладки | 2 |
| 8 | Винты | 4 |
| 9 | Рамка фланца входного отверстия | 1 |
| 10 | Винты | 16 |
| 11 | Декоративная накладка | 1 |
| 12 | Пробка | 1 |
| 13 | Уплотнительное кольцо | 1 |
| 14 | Регулировочная пробка | 1 |

с. 18

Отпечатано в ЕС

NIF ES A17092610

U001E201-01

Мы оставляем за собой право вносить в этот документ любые изменения без предварительного уведомления.